Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de lobadas e faixa elevada de pedestre

Local: Vias publicas do Município de São Miguel Arcanjo-SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Miguel Arcanjo

O presente Memorial Descritivo trata-se de processo licitatório na modalidade “Ata de Registro de Preços” para construção de lombadas e faixa elevada de pedestre, sendo que o comprimento de cada lombada ou faixa elevada de pedestre será definido conforme dimensão da rua em que será executado.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Limpeza do local onde será executado o serviço com varrição ou jateamento de água.

2 – PINTURAS DE LIGAÇÃO BETUMINOSA

A pintura de ligação será executada após a limpeza da área, com emulsão RR-2C.

3 – CAMADAS DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

Logo acima da pintura de ligação devidamente executada, será executada uma camada concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, conforme dimensões indicadas em projeto.

O transporte do material retirado da usina até o local de aplicação será com o uso caminhões basculantes.

4 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.1- Sinalização Viária Horizontal – Serão executadas faixas de pedestres e faixa zebradas conforme indicado em projeto, sendo que toda pintura deverá ser executada de acordo com o Manual de Sinalização de Transito- Volume IV do Contran.

4.2- Sinalização Viária Vertical- Será executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Transito- Volume I do Contran.

Serão implantadas placas de A-18 e Placas A-32b, conforme projeto.

_____________________________

FELIPE MARQUES DA SILVA

Engº - CREA: 5062487303